《化妆品级白油》“浙江制造”标准编制说明(含先进性说明)

- 1  项目背景

白油行业良性发展，在此背景下，国家能源局下达了《关于印发能源领域行业标准管理办法(试行)》及实施细则的通知，修订、增订的三项白油行业标准——轻质白油、粗白油及化妆品级白油标准已于2015年10月27日通过批准，并于2016年3月1日起开始实施。

2016年10月1日起，化妆品消费税迎来重大改革。财政部新规规定，“高档化妆品”的消费税税率从30%调整为15%，对“普通化妆品”免征消费税。

两项政策的实施，极大的减轻了国内白油生产企业成本压力，令市场买卖双方操作更为灵活，产品标准化的提升倒逼企业产能不断升级，同时加快淘汰落后产能的进程，让市场运行进入良性优劣淘汰过程，避免了硬性淘汰而导致市场发展出现断层的窘况，而且捋顺了多年来白油行业标准难以统一的顽疾，可谓一举多得。由于化妆品级白油的指标要求相对比较严格，需要具备比较高的技术含量，且认证要求严格复杂，目前市场多依赖进口，国内市场潜力巨大。

目前国内执行NB/SH 0007-2015《化妆品级白油》。国家化妆品级白油标准为基础标准，现随着消费者对安全、品质的要求越来越高，化妆品厂家对产品也有了更高的要求，高端客户择优选择，中国石化上海高桥石油化工有限公司等国内化妆品级白油生产企业为了体现产品技术实力，也相继发布自己企业的企业标准，我司在国内行业排名第一，有代表行业先进，代替传统进口现象、引领行业进步的实力和责任。。

- 2  项目来源

由浙江正信石油科技有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经立项论证通过并印发了《关于发布2021年第四批“浙江制造”标准制定计划的通知》（浙品联〔化妆品级白油〕71号），项目名称：《化妆品级白油》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省标准化研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江正信石油科技有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：杭州正和石油化工股份有限公司、XXX（排名不分先后）。

3.1.4  本标准起草人为：XXX、XXX。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

2021年4月接到任务后，浙江正信石油科技有限公司和浙江省标准化研究院有关领导和专家高度重视标准编制工作，按照“浙江制造”标准工作组构成要求，立即成立了标准起草小组，根据当前化妆品级白油行业的发展和消费者需求，就化妆品级白油的运动粘度、密度、闪点、倾点、初馏点、水分、碳型分析 、易炭化物、重金属、稠环芳烃、水溶性酸或碱、固态石蜡、机械杂质、性状等方面为重点制订“浙江制造”团体标准。工作组参与单位与人员见工作组名单，主要工作有：①各条款技术内容的编写，技术参数的确定；②标准有关项目的试验和验证；③有关国内外技术资料的查询整理和对外联络；④标准意见汇总和处理等工作。。

研制计划及时间进度安排如下：

1)	2021年4月中旬-5月上旬  成立标准研制工作组，召开标准研制计划会议；邀请专家进行指导，确立标准研制的思路和大方向；确定标准研制工作的分工、内容、进度计划等；向联合会递交立项建议书。

2)	2021年5月下旬—2021年6月下旬  整合国标、行标、企标、国际标准和企业提供的关于自身先进技术指标的材料和网络上查阅的资料，并对材料进行完善，召开启动研讨会，确定研制标准核心内容，并完成标准草案，同时在企业技术人员的协同下完成标准先进性说明材料。

3) 2021年7月上旬—8月中旬  召开标准草案征求意见讨论会，完善标准草案、编制说明、标准先进性说明、征求意见稿等材料，向标准化技术委员会、行业协会、高等院所、各相关检测机构、利益团体及“浙江制造”认证联盟等公开征求意见，完成征求意见稿。召开征求意见稿审定会议，修改、审核、确认征求意见稿和标准编制说明，完成标准送审稿及相关材料。

4) 2021年8月下旬  提出评审专家名单，向品联会提交送审稿及相关材料。

5) 2021年9月上旬—9月中旬  召开评审会，工作组进行报告和答辩，认真听取记录专家提出的审定意见。根据审定意见完成送审稿的修改，形成报批稿。

6) 2021年9月中旬  工作组将报批稿提交品联会审核批准，对已批准文件进行存档备案。

3.2.2  标准草案研制

标准小组针对型式试验内规定的技术指标的先进性进行了广泛研讨，主要参考NB/SH 0007-2015《化妆品级白油》及化妆品级白油最新技术研究成果确定了相应的技术内容，以及部分外资企业的定制要求，如资生堂、欧莱雅等，同时还参考FDA、REACH法规标准关于基础安全性能的要求；对基本要求中的设计、材料、工艺与装备和检测能力等先进性方面进行了研讨，确定了4项基本要求；对质量保证方面的先进性进行了研讨，确定了质量承诺及售后服务保障；按照“浙江制造”标准制订框架要求、标准编制理念和定位要求，在广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，并向主要制造厂和用户征求对标准的意见，在对搜集的意见和建议进行分析和研究的基础上，编制标准草案。主要提高和完善的项目指标如下：

- 提升闪点，减少产品轻组分含量，提高安全性

- 新增密度要求，通过控制产品密度来控制苯胺点

- 提升稠环芳烃指标，降低稠环芳烃导致的危害性

- 新增初馏点要求，减少产品内轻组分含量，提升高粘度产品品质

- 新增倾点指标，检测产品低温性能，满足产品低温环境使用

- 新增水分要求，减少产品内水含量，避免产品污染

- 新增碳型分析要求，控制产品应用的相容性

本标准的编制研制符合“浙江制造”的“精心设计、精良选材、精工制造、精准服务”的精品理念。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）

征求意见范围、对象；意见的回收、汇总、处理情况等。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）

按照“浙江制造”标准评审要求，召开评审会；专家评审意见记录。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）

按照专家评审意见进行修改。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

- 4.2  主要内容及确定依据

- 标准主要内容包括：本标准规定了化妆品级白油的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

- 本标准大部分项目及测试方法主要依据国内现行NB/SH 0007-2015《化妆品级白油》和欧莱雅、资生堂等高端客户的采购要求。本标准新增项目及技术限值主要依据浙江正信石油科技有限公司优秀产品和国内外优秀企业优质产品的性能指标及技术现状而确定。通过实际测试和专家分析，参考优质产品的特点及行业内化妆品级白油的特色指标试验结果，针对化妆品级白油一些通用且重要的指标，尤其是关系到化妆品级白油的闪点、密度、稠环芳烃、初馏点、倾点、水分、碳型分析的指标，本标准也进行了规定。本标准拥有一定的前瞻性，科学适用性，并对化妆品级白油行业未来的发展方向和质量控制具有重要引领和指导意义。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

详见附件1。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的设计、材料、装备与工艺、检验等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

设计方面：应具备从分子组成层面进行白油族组成、碳链分布设计的能力。应具备关键质量特性（运动粘度、稠环芳烃（紫外吸光度）、馏程、平均相对分子量、小于C25物质含量（质量分数））的优化设计能力。

材料方面：应对部分原辅材料进行优化，使其指标高于国家标准。

装备和工艺方面：应采用 DCS系统对生产过程进行控制。应采用电感耦合等离子体光谱仪对样品中微量元素进行分析。生产过程中应采用热重分析仪对油品质量随着温度提升而产生的变化进行监测，满足不同客户对热重要求。生产过程应采用气相色谱仪对产品进行色谱分析，及时掌握产品碳数分布情况。

质量承诺方面：用户对产品质量有异议时，生产商应在 24 h 内作出响应。每批出厂留样一年，若样品出现异常质量变化而又无法查明原因时，同批次产品停止售出，更换为其他批次的合格品。企业建立追溯体系，确保记录的真实、可靠、所有环节可有效追溯。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

智能制造：公司目前处于行业领先地位，自动化、智能化水平较高。生产过程中采用ERP、 DCS系统对生产过程进行控制。生产过程中采用电感耦合等离子体光谱仪对样品中微量元素进行分析；采用气相色谱仪对产品进行色谱分析，及时掌握产品碳数分布情况。拥有当今国际先进的自动苯胺点测定仪、激光粒度仪、气相色谱仪、KRUSS全自动表面张力仪、KRUSS接触角分析仪、热重分析仪、电感耦合等离子体光谱仪等在线检测仪器，从而实现产品高效稳定生产；

绿色制造：公司目前处于行业领先地位，自动化、智能化水平较高。生产过程中采用ERP、 DCS系统对生产过程进行控制。生产过程中采用电感耦合等离子体光谱仪对样品中微量元素进行分析；采用气相色谱仪对产品进行色谱分析，及时掌握产品碳数分布情况。拥有当今国际先进的自动苯胺点测定仪、激光粒度仪、气相色谱仪、KRUSS全自动表面张力仪、KRUSS接触角分析仪、热重分析仪、电感耦合等离子体光谱仪等在线检测仪器，从而实现产品高效稳定生产。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

NB/SH 0007-2015《化妆品级白油》和国外高端客户的采购要求。

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。本标准的要求参考NB/SH 0007-2015《化妆品级白油》和国外高端客户的采购要求，不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 259 石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 265 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法 （ 重量法 ）

GB/T 601 化学试剂标准滴定溶液的制备

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 3535 石油倾点测定法

GB/T 3536 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T 3555 石油产品赛波特颜色测定法

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准食品中铅的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 11081 白油紫外吸光度测定法

GB/T 11133 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法

NB/SH/T 0558 石油馏分沸程分布的测定 气相色谱法

SH/T 0128 石蜡重金属试验法

SH/T 0134 白色油固态石蜡试验法

SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0725 石油基绝缘油碳型组成计算法

上述引用文件均现行有效。

- 7  社会效益

本标准的研制完成与发布，将成为化妆品级白油行业的标杆标准，其充分确立了不同品名的化妆品级白油运动黏度要求，闪点提高增加产品安全性，降低稠环芳烃（紫外吸光度），减小危害。满足行业高端客户要求：根据行业高端客户要求，对标准内质量指标进行了拟增加或提高，在保证满足行标的情况下，提高了化妆品级白油的品质（闪点、密度、稠环芳烃、初馏点、倾点、水分、碳型分析），保证了质量的稳定。该标准可以较好的提升现在国内化妆品级白油行业在市场的影响力。并且为了保障供应链物资供应安全，响应国家经济内循环的号召。开发更优异的专用化妆品级白油，同时提高化妆品级白油品质，建立更严格的标准也是势在必行。该标准的建立将使化妆品级白油行业走上规范化道路，提供化妆品级白油产品的各方面质量保障，并且使产品质量与国际要求接轨，在保证消费者安全的前提下，能够给消费者选择化妆品级白油起到引导和借鉴作用。在消费升级的时代背景下，这样的“高品质”标准能够为生活质量保驾护航。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江正信石油科技有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

无。

《化妆品级白油》标准研制工作组

2021年8月1日

附件1：核心技术指标对比分析

| 序号 | 项目 |  | 国内行业标准 指标要求 （NB/SH 0007-2015化妆品级白油)） |  |  |  |  |  | 国外高端客户要求 （资生堂） | 拟提高/增加/完善指标 |  |  |  |  |  | 对应的主要质量特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 15 | 26 | 36 | 50 | 70 | 26号 | 10 | 15 | 26 | 36 | 50 | 70 |  |
| 1 | 闪点（开口）/℃ |  | ≥150 |  | ≥160 |  | ≥200 |  | ≥190 | ≥170 |  | ≥200 |  | ≥220 |  | 提升，减少产品轻组分含量，提高安全性 |
| 2 | 密度/（g/cm3） |  | 无要求 |  |  |  |  |  | 无要求 | / |  |  |  | 0.845～0.860 | 0.850～0.880 | 新增，通过控制产品密度来控制苯胺点 |
| 3 | 稠环芳烃，紫外吸光度(260nm～420nm)/cm |  | ≤0.1 |  |  |  |  |  |  | ≤0.06 |  |  |  |  |  | 提升，降低稠环芳烃导致的危害性 |
| 4 | 初馏点/℃ |  | 无要求 |  |  |  |  |  | 无要求 | / |  |  |  | ≥200 | ≥200 | 新增，减少产品内轻组分含量，提升高粘度产品品质 |
| 5 | 倾点/℃ |  | 无要求 |  |  |  |  |  | 无要求 | / |  |  |  | ＜-9 | ＜-9 | 新增，检测产品低温性能，满足产品低温环境使用 |
| 6 | 水分/（mg/kg） |  | 无要求 |  |  |  |  |  | 无要求 | / |  |  |  | ≤100 | ≤100 | 新增，减少产品内水含量，避免产品污染 |
| 7 | 碳型分析 % | CA | 无要求 |  |  |  |  |  | 无要求 | / |  |  |  | 0 | 0 | 新增，控制产品应用的相溶性 |
|  |  | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65～75 | 65～75 |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25～35 | 25～35 |  |